INSTRUKCJA MONTAŻU PROGU

Montaż progu zwalniającego, znany również jako montaż spowalniacza ruchu, jest stosunkowo prostym zadaniem, które może poprawić bezpieczeństwo na drogach, szczególnie w obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak szkoły czy osiedla mieszkaniowe. Oto krok po kroku, jak przeprowadzić montaż progu zwalniającego:

### Potrzebne materiały i narzędzia:

- Próg zwalniający – prefabrykowane elementy gumowe, plastikowe lub betonowe.

- Kotwy mocujące – śruby i kołki rozporowe ; śruba o długości 10 cm i średnicy 1 cm; odpowiednie do rodzaju nawierzchni (beton, asfalt).

- Wiertarka – z odpowiednimi wiertłami do betonu lub asfaltu.

- Klucz dynamometryczny – do dokręcania śrub.

- Ołówek lub kreda – do oznaczania miejsc wiercenia.

- Miarka – do precyzyjnego odmierzania odległości.

- Pędzel lub szczotka – do oczyszczenia powierzchni drogi.

- Odkurzacz – do oczyszczenia progu z resztek gumy.

### Krok po kroku:

- Planowanie lokalizacji:

  - Wybierz odpowiednie miejsce na montaż progu zwalniającego, biorąc pod uwagę przepisy lokalne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

  - Upewnij się, że próg nie będzie montowany w miejscu, które mogłoby zakłócać odprowadzanie wody deszczowej czy na ostrych zakrętach.

- Przygotowanie powierzchni:

  - Oczyść dokładnie powierzchnię drogi w miejscu, gdzie będzie montowany próg. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, jak piach, kurz czy kamienie.

- Oznaczenie miejsc montażu:

  - Umieść próg zwalniający na drodze i zaznacz miejsca, w których będą wiercone otwory. Użyj ołówka lub kredy.

- Wiercenie otworów:

  - Za pomocą wiertarki wywierć otwory w oznaczonych miejscach. Upewnij się, że używasz odpowiedniego wiertła do materiału, z którego wykonana jest nawierzchnia drogi (beton, asfalt).

- Montaż kotew:

  - Włóż kołki rozporowe do wywierconych otworów.

- Przykręcanie progu zwalniającego:

  - Umieść próg zwalniający nad wywierconymi otworami i przykręć go za pomocą śrub mocujących. Użyj klucza dynamometrycznego, aby śruby były odpowiednio dokręcone, zapewniając stabilność i trwałość montażu.

- Kontrola i testowanie:

  - Po zamontowaniu progu, sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane. Przeprowadź test, aby upewnić się, że próg zwalniający spełnia swoją funkcję i jest stabilny.

### Dodatkowe uwagi:

- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszelkie wymagane zgody i zezwolenia od odpowiednich władz lokalnych.

- W zależności od typu progu zwalniającego, procedura montażu może się nieco różnić. Zawsze zapoznaj się z instrukcją producenta.

- W niektórych przypadkach może być konieczne oznakowanie poziome, aby zwiększyć widoczność progu zwalniającego.

Montaż progu zwalniającego jest kluczowy dla poprawy bezpieczeństwa drogowego. Poprawnie zamontowany próg skutecznie redukuje prędkość pojazdów, minimalizując ryzyko wypadków i kolizji.

www.wimetoznakowanie.pl